MR定位建模——聚类

1953871 邓泉

- 获取数据

读取2G_data.csv的MR数据与2G_gongcan.csv的工参表数据，进行匹配工参，使得在MR数据的基础上增添了邻接基站的GPS经纬度位置。

- 数据集转换

  - 相对位置计算 + 异常值处理

对于每一条MR数据，根据id_combine= RNCID + CellID从多个邻接基站中标定唯一的主基站，新增两列属性m_Longitude、m_Latgitude用于标注主基站的GPS坐标。

计算MR记录的GPS相对坐标，用新增的属性r_Longitude、r_Latgitude来记录；将各个邻接基站的GPS坐标转换成以主基站为参考系的相对坐标（替代原值）。

缺失值处理：

- 对于在工参表中无匹配项的主基站，工参匹配时其GPS坐标为缺失值NaN，用工参表中已有的所有基站的GPS坐标平均值代替

- 用一个绝对值足够大的负数-999填充剩余的NaN

  - 分组

按照每个MR记录对应的主基站对 MR 记录进行分组，使得每组 MR 记录都有相同的主基站，总的分组个数即为主基站个数。

结果显示，主基站一共有43个。

- Question a)

  - 问题重述

MR样本先是按照主基站分组，比如有N个主基站，MR分组就有N个分组，聚类就是对N个分组聚类，可以取得K个簇，每个簇里面包括多个分组。换言之，聚类的粒度是主基站对应的分组group，而不是单个的MR样本记录。

设计和实现 K-Means 聚类方法，使得同簇内分组相对位置之间的相似度高、 跨簇分组相对位置之间的相似度低，要求计算一个最优K值及其聚类结果。（kmeans聚类的时候，都有确定一个输入的值，但是这个K不一定导致最优的聚类质量，所以需要选定一个最好的值，使得聚类质量最好。）

  - 算法设计

提取每个分组group下所有MR样本数据的经纬度均值和方差，构成四维向量x 用于刻画每一个分组，用K-Means方法进行聚类。

使用The Elbow Method肘部法和The Silhouette Coefficient轮廓系数法确定最优K值。

  - 结果

The Elbow Method肘部法：

The Silhouette Coefficient轮廓系数法：

根据上列两图，选择K = 10为最优K值。其聚类结果为：

投影到地图实现可视化，不同颜色标识不同簇：

..\result data\cluster\Question a)\10 - cluster - tj_map.html

  - 关键代码

聚类 + 肘部法/轮廓系数法

- from sklearn.cluster import KMeans - from sklearn.metrics import davies_bouldin_score, silhouette_score, calinski_harabasz_score - a_SSE, a_DBI, a_Silhouette, a_Calinski = [], [], [], [] - a_df = pd.DataFrame(columns= - ['RNCID','CellID','mean_lon', 'mean_lat', 'std_lon', 'std_lat']) - for index, RNC_Cell in enumerate(mbs.values): - # 筛选出该主基站（分组Group）下的MR样本 - id_combine = RNC_Cell[0] - RNCID = RNC_Cell[1] - CellID = RNC_Cell[2] - MR_sample = df[df["RNCID1"] == RNCID] - MR_sample = MR_sample[MR_sample["CellID1"] == CellID] - # 计算这些MR样本的坐标均值、方差 - mean_lon = np.mean(MR_sample["r_Longitude"]) - mean_lat = np.mean(MR_sample["r_Latitude"]) - std_lon = np.std(MR_sample["r_Longitude"]) - std_lat = np.std(MR_sample["r_Latitude"]) - a_df.loc[len(a_df.index)] = [RNCID, CellID, mean_lon, mean_lat, std_lon, std_lat] - a_X = a_df[['mean_lon', 'mean_lat', 'std_lon', 'std_lat']] - for k in range(2, len(a_X)): - kmeans = KMeans(n_clusters = k, random_state=0).fit(a_X) - a_Silhouette.append(silhouette_score(a_X, kmeans.labels_, metric='euclidean')) - a_SSE.append(kmeans.inertia_) - a_DBI.append(davies_bouldin_score(a_X, kmeans.labels_)) - a_Calinski.append(calinski_harabasz_score(a_X, kmeans.labels_)) - # print("-----") - # 绘图 - 手肘法 - c = [i for i in range(2, len(a_X))] - x_ticks = [i for i in c] - fig = plt.figure(figsize=(8,5)) - plt.plot(c,a_SSE,'o-') - # plt.xticks(x_ticks) - plt.xlabel("K") - plt.ylabel("Inertia") - plt.title('Selecting k with the Elbow Method') - plt.show() - fig.figure.savefig(savepath + 'Question a)/Elbow Method') # 保存 - fig = plt.figure(figsize=(8,5)) - plt.plot(c,a_Silhouette,'o-') - # plt.xticks(x_ticks) - plt.xlabel("K") - plt.ylabel("Silhouette_Coef") - plt.title('Selecting k with Silhouette Coefficient') - plt.show() - fig.figure.savefig(savepath + 'Question a)/Silhouette Coefficient') # 保存

聚类结果地图可视化

- # 随机⽣成颜⾊的RGB代码 - import random - def RandomColor(): - colorArr = ['1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F'] - color = "" - for i in range(6): - color += colorArr[random.randint(0, len(colorArr)-1)] - return "#"+color - def ClusterVisual(all_MR): - # 绘制地图，一个簇一种颜色 - import folium - # location 经纬度，list 或者 tuple 格式，顺序为 latitude(纬度), longitude(经度) - # zoom_start 缩放值，默认为 10，值越大比例尺越小，地图放大级别越大 - tj_map = folium.Map(location=[31.286363, 121.214786],zoom_start=15) # 显示地图 - # tj_map = folium.Map(location=[list(Y_test['Latitude'])[0], list(Y_test['Longitude'])[0]], zoom_start=15) # 显示地图 - # 添加标记 - for cluster in range(len(all_MR)): - cluster_MR = all_MR[cluster] - for i in range(len(cluster_MR)): - lat = cluster_MR.iloc[i, :]['Latitude'] - lon = cluster_MR.iloc[i, :]['Longitude'] - folium.Circle( - radius=1, - location=[lat, lon], - popup='Laurelhurst Park', - color=RandomColor(), - fill=False - ).add_to(tj_map) - tj_map.save(savepath + 'Question a)/' + str(K) + ' - cluster' + ' - tj_map.html') - return tj_map

- Question b)

  - 问题重述

针对每个主基站分组后的 MR 数据，将分组中MR 数据进行简化处理：对每个 MR 样本中的基站编号替换为对应的顺序号，比如主服务器基站对应的顺序号为 1，次服务基站顺序号为 2…，然后在处理后的分组根据信号强度值进行聚类，要求设计一个合理的分组信号强度的距离计算公式，使得在该距离计算公式基础之上的聚类结果，尽可能与步骤 a)聚类结果接近。

  - 算法设计

Step 1: 将MR样本坐标投影到主基站的相对坐标系

在步骤a)中已完成。

Step 2: 在该主基站的坐标空间划分栅格Grids

设计一个分组Group的覆盖范围、单个栅格大小。

一个Group的覆盖范围是一个矩形，上述代码计算了所有MR样本的相对GPS坐标的边界值。以主基站在矩形正中心——即坐标(0,0)，设定Group的相对坐标范围是：

(±0.02, ±0.03) - (Longitude方向,Latitude方向)

使得以最小的代价保证一个分组Group的范围覆盖改分组下所有MR样本。

单个栅格Grid大小：

尝试了(0.01, 0.01)，(0.005, 0.005)，（0.005，0.01），（0.01，0.005），最终采用（0.005，0.01），栅格数量是 8×6。

Step 3: 在每个栅格grid中，计算信号强度指纹特征。

信号强度指纹计算方法：

对一个分组Group划分栅格Grids后，每一个栅格内可能包含多条MR样本数据，而一条MR样本有1到7个基站的信号强度数据（信号强度等级：SignalLevel_1 ~ SignalLevel_7，1~7表示服务器基站的顺序号），但每条MR样本的最高基站顺序号可能不相等。

在一个栅格Grid中，针对某一顺序号的服务器基站，可以作出一个相应的直方图，其横坐标为信号强度等级SignalLevel的值（取值范围：0~4，整数），纵坐标就是该栅格Grid中所有MR样本对应该顺序基站各信号强度等级的频次。

而实际上，这里的直方图都可以用一段长度为5的顺序数字串表征，数值便是直方图中的对应频次。

服务器基站的顺序号最高是7，因此一个栅格Grid就可以对应7个直方图，也就是7段长度为5的顺序数字串，便可以用一个 7×5 的二维数组来表征一个Grid。假设一个分组Group被划分成了 a×b 个栅格Grids，那么一个group便可用 a×b 个 7×5 的二维数组来表征，这其中实际上内涵了分组中所有MR样本数据的信号强度特征和分布特征，形象地称它为分组的“指纹”特征。

Step 4: 计算分组Group之间的距离（非相似度）

首先为栅格Grid之间设计距离公式：

权值 wi(i=1,2,…,7) 的设计如下：

设计准则：

- 总权值 = 1

- 设两个栅格Grid中所有MR样本的最高顺序号为t，则选取weights[t-1]作为距离计算的权值向量

- 基站顺序号越高，其在距离计算中的权值理应越大（至少不能更小）。例如主基站的权值就大于其他顺序号基站的权值。

计算两个Group之间所有对应位置栅格的距离，取均值作为分组Group间的距离。

DistanceGroup1, Group2=1ni=0nDistance(Gridi,Gridi')

Step 5: 聚类（K-Means聚类 & 层次聚类）

这一步分别尝试了K-Means聚类和层次聚类。

  - 结果

- K-Means聚类

根据上图，选择K = 10为最优K值，这与步骤a)中结论一致。其聚类结果为：

可视化：

- 层次聚类

实际上，层次聚类结果与K-Means聚类非常接近。聚类结果（K=10）为：

聚类过程：

将层级聚类结果以树状图表示出来：

可视化：

  - 关键代码

划分栅格

- class RoadGrid: - def __init__(self, label, length, width): - xl, xr, yb, yt = -0.02, +0.02, -0.03, +0.03 - lenNum = int((xr-xl)/length) - widNum = int((yt-yb)/width) - grid_dict = {} - for m in range(lenNum): - for n in range(widNum): - if (m, n) not in grid_dict: - grid_dict[(m, n)] = np.zeros(shape=(7, 5)) - for index, mr in label.iterrows(): - # 投影到主基站的相对坐标系 - lon = mr["r_Longitude"] - lat = mr["r_Latitude"] - x = int((lon - xl) / length) - y = int((lat - yb) / width) - for i in range(7): - if mr["SignalLevel_" + str(i+1)] == -999 or mr["SignalLevel_" + str(i+1)] == 6188: - continue - j = int(mr["SignalLevel_" + str(i+1)]) - grid_dict[(x, y)][i][j] += 1 - self.Grids = grid_dict - # 存放所有Group的Grids - AllGrids = [] - for index, RNC_Cell in enumerate(mbs.values): - # 筛选出该主基站（分组Group）下的MR样本 - id_combine = RNC_Cell[0] - RNCID = RNC_Cell[1] - CellID = RNC_Cell[2] - MR_sample = df[df["RNCID1"] == RNCID] - MR_sample = MR_sample[MR_sample["CellID1"] == CellID] - Grids = RoadGrid(MR_sample, 0.01, 0.01).Grids - AllGrids.append(Grids)

层级聚类中计算距离矩阵

- dist_matrix = np.mat(np.zeros((len(AllGrids), len(AllGrids)))) - for i in range(len(AllGrids)): - for j in range(i, len(AllGrids)): - dist_matrix[i, j] = distance_group(AllGrids[i], AllGrids[j]) - dist_matrix[j, i] = dist_matrix[i, j] - dist_matrix = np.nan_to_num(dist_matrix)

显示聚类结果（以K-Means为例）

- def showAgglo(K): - Agglo = AgglomerativeClustering(n_clusters=K, affinity='precomputed', linkage='single').fit(dist_matrix) - clusters = {} - for i in range(len(kmeans.labels_)): - if kmeans.labels_[i] not in clusters.keys(): - clusters[kmeans.labels_[i]] = [] - clusters[kmeans.labels_[i]].append(i) - # 调整距离矩阵的形状 - dist_matrix_form = dist.squareform(dist_matrix) - # linkage方法用于计算两个聚类簇s和t之间的距离d(s,t) - # 层次聚类编码为一个linkage矩阵。 - Z = linkage(dist_matrix_form, 'single') - print("聚类过程：\n", Z) - # 将层级聚类结果以树状图表示出来 - fig = plt.figure(figsize=(10, 10)) - # plt.xlabel("K") - # plt.ylabel("DBI") - plt.title('AgglomerativeClustering') - dn = dendrogram(Z) - plt.show() - fig.figure.savefig(savepath + 'Question b)/' + 'AgglomerativeClustering') - all_MR = [] - for cluster_groups in clusters.items(): - # 该簇下所有MR样本 - cluster_MR = pd.DataFrame(columns=df.columns.tolist()) - id_cluster = cluster_groups[0] - groups = cluster_groups[1] - for group_idx in groups: - RNCID = int(mbs.iloc[group_idx,:]['RNCID1']) - CellID = int(mbs.iloc[group_idx,:]['CellID1']) - group_MR = df[df["RNCID1"] == RNCID] - group_MR = group_MR[group_MR["CellID1"] == CellID] - cluster_MR = cluster_MR.append(group_MR) - # print(cluster_MR) - all_MR.append(cluster_MR) - return ClusterVisual(all_MR)

- Question c)

  - 问题重述

根据上述 b)聚类结果，将同簇的 MR 样本构建一个对应的定位模型（参考作业 1b），对比本次定位测试定位误差与作业 1b，并分析导致差异的原因。

  - 算法设计

动机：

在hw1的步骤b)中，定位模型的构建过程是: 按照每个 MR 记录对应的主基站对 MR 记录进行分组，并将每个分组的MR记录位置投影到主基站的相对坐标系中，以相对坐标作为标签，针对每个分组构建一个对应的MR定位模型。

实验结果表明，分组后一些分组Group的数据较少（数据点过于稀疏），导致针对单个分组构建的定位模型误差较大，从而增大全局误差，影响定位效果。

基于聚类的定位模型：

结合上述分析，为了增大单个回归定位模型的训练数据量，基于hw2 步骤b)完成的工作——在按照主基站分组后，以分组Group为粒度进行聚类，得到的结果中每一簇中含有不同的Group中的MR数据，然后依然是以相对坐标（以每个分组的主基站位置为参照点）作为标签，针对聚类之后的每个簇下多个分组的数据构建一个对应的MR定位模型。

备注:

为什么不结合栅格来进行定位呢?实际上，这个问题困扰了很长时间。严格来讲，无论怎么定位，最后定位的粒度应该都是一条MR的数据或者的一个尺寸不大的栅格。如果采用组中分栅格来进行定位，整体流程应该是:给定一条MR的数据，首先我们需要预测属于哪一个簇（然后簇的特征我们并没有分析的指标)，在簇中，我们需要预测属于哪一个主基站，进一步，预测属于哪一个栅格。很显然，在这个层次聚类的过程中，人为提取的特征往往会导致大量信息丢失。在某种意义上，人为提取的特征(MR、栅格、主基站、簇)并没有较强的实际物理意义，即内部可能并没有因果关系等。虽然刚才的过程是典型的层次聚类，但过程已经丢失大部分可用的信息，并不实际

  - 结果

- K-Means聚类

误差分析（全局）

地图可视化预测效果（全局）

..\result data\cluster\Question c)\10 - KMeans - tj_map.html

- 层次聚类

误差分析（全局）

地图可视化预测效果（全局）

..\result data\cluster\Question c)\10 - AgglomerativeClustering - tj_map.html

  - 关键代码

构建单个簇的定位模型

- def LocateModel(df): - # 划分数据集 - X = df[feature_names] - Y = df[class_names] - from sklearn.model_selection import train_test_split - X_train, X_test, Y_train, Y_test = train_test_split(X, Y, test_size=0.2, random_state=200) - # 特征工程 - # 特征预处理：归一化 - from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler - scaler = MinMaxScaler() - X_train = scaler.fit_transform(X_train) - X_test = scaler.transform(X_test) - # 模型训练 - # 随机森林回归 - from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor - estimator = RandomForestRegressor() - estimator.fit(X_train, Y_train[['r_Longitude', 'r_Latitude']]) - # 误差计算 - # 预测的相对经纬度坐标 - pred_rloc = estimator.predict(X_test) - # 预测的绝对经纬度坐标(还原为原始位置) - pred_loc = (pred_rloc + Y_test[['m_Longitude', 'm_Latitude']]).values - # 误差 - err = [distance(p_loc,t_loc) for p_loc, t_loc in zip(pred_loc, Y_test[['Longitude','Latitude']].values)] - return Y_test, pred_loc, err

对每一个簇构建定位模型 + 显示结果

- # 对每一个簇构建定位模型 - err_all = [] - pred_loc_all = [] - Y_test_all = pd.DataFrame() - all_MR = [] - for cluster_groups in clusters.items(): - # 该簇下所有MR样本 - cluster_MR = pd.DataFrame(columns=df.columns.tolist()) - id_cluster = cluster_groups[0] - groups = cluster_groups[1] - for group_idx in groups: - RNCID = int(mbs.iloc[group_idx,:]['RNCID1']) - CellID = int(mbs.iloc[group_idx,:]['CellID1']) - group_MR = df[df["RNCID1"] == RNCID] - group_MR = group_MR[group_MR["CellID1"] == CellID] - cluster_MR = cluster_MR.append(group_MR) - # print(cluster_MR) - all_MR.append(cluster_MR) - # 针对单个簇训练模型 - Y_test, pred_loc, err = LocateModel(cluster_MR) - # 误差分析 - ErrorAnalysis(K, err, str(K) + ' - ' + model + '_%d'% id_cluster + ' - 误差分布图') - # 地图可视化 - MapVisual(K, pred_loc, Y_test, str(K) + ' - ' + model + '_%d'% id_cluster + ' - tj_map.html') - # 加入到全局list - pred_loc_all.extend(pred_loc) - Y_test_all = pd.concat([Y_test_all, Y_test], axis=0) - err_all.extend(err) # 在列表末尾一次性追加另一个序列中的多个值（用新列表扩展原来的列表) - # 误差分析（全局） - ErrorAnalysis(K, err_all, str(K) + ' - ' + model + ' - 误差分布图') - # 地图可视化定位效果（全局） - MapVisual(K, pred_loc_all, Y_test_all, str(K) + ' - ' + model + ' - tj_map.html')

  - 对比：1b定位模型

将本方法与hw1步骤b)针对每个分组的定位模型进行对比分析。

从模型构建的过程上分析，2c-基于聚类的定位模型相较于1b-基于分组的定位模型，优势在于单个回归模型的数据量得到了提升，从这方面看能有效改进单个模型的定位精度；但存在一个问题是，一个分组MR样本的相对坐标都出于相同的主基站参考系中，而在聚类后的一个簇中，多个分组的MR样本的相对坐标分别处于不同的主基站参考系中，这给回归预测带来了新的困难。

从下列评价指标的结果来看，两个模型的定位效果相当，可能是上述分析的优势和劣势分别对定位精度的影响基本抵消。

对比分析：

|  | MAE | MSE | MAPE | MedAE | R2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2c 基于聚类的定位模型 | 34.4613 | 5760.9156 | 1.0645 | 12.7000 | 0.7514 |
| 1b 基于分组的定位模型 | 34.2806 | 6304.3304 | 1.038 | 13.0000 | 0.7577 |